Bloque 6M-2D - Compatibilidad del estado C

Caso Santos {50,70,80}. Auditoría local de restricciones B→C→D, sin avance a D→E ni E→F.

# Dictamen

El estado C heredado del RHS B→C previo no satisface el manifold completo requerido por el RHS corregido C→D. La causa nace en B→C: se transportaba una película dinámica con cierre de momento incompatible con la etapa de elevación de Santos y no se mantenía la restricción algebraica de masa de la golfada. Se implementó un modo paralelo B→C santos_compatible que impone desde B las restricciones 4.1.32, 4.1.33, 4.1.35, 4.1.39 y 4.1.49-4.1.51. Con ese estado C, el RHS corregido C→D queda certificado y fue conectado a la API. D→E permanece provisional y E→F desconectado.

# Ecuaciones usadas para R_C

| Referencia | Expresión | Uso |
| --- | --- | --- |
| 4.1.32 | dh_L/dt = v_l | cinemática del tope de golfada |
| 4.1.33 | dh_B/dt = v_B | cinemática de burbuja |
| 4.1.35 | 2π(r-y)h_B dy/dt + A_f v_f - q_res = 0 | balance de película |
| 4.1.39 | A_t v_l - A_f v_f - A_B v_B = 0 | cierre algebraico de golfada/película |
| 4.1.49-51 | v_B = a v_l + b; dv_B/dt = a dv_l/dt | relación Brown usada por Santos |
| EOS | P_t1 = m_g ZRT/(M A_B h_B) | cierre masa-densidad-presión gas |

# Clasificación del estado C

| Variable | Clasificación | Restricción de transición |
| --- | --- | --- |
| m_c, m_g, rho_g, P_g | variables dinámicas continuas | no pueden reinicializarse en C |
| v_g/v_B, v_f, y, m_film | dinámicas con cierres algebraicos/geométricos | deben llegar compatibles desde B→C |
| h_B, h_L, v_l | variables dinámicas continuas | misma cinemática a ambos lados de C |
| V_gi | condición de evento/transición | en C solo cierra la válvula motora |
| fallback, producido | diagnóstico/ledger | no justifican balancear película por proyección |

# Residuos comparativos R_C

| Residuo | Unidad | actual | actual norm. | compatible | compatible norm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slug_mass_algebraic | m3/s | 1.7682e-04 | 0.0419 | 3.7711e-11 | 8.5675e-09 |
| film_mass_geometry | m3 | -0.0059 | 0.3704 | 1.6429e-11 | 4.0574e-10 |
| gas_eos | Pa | 0.0060 | 8.5641e-10 | 0.0075 | 1.0572e-09 |
| gas_density_geometry | kg/m3 | 4.9230e-08 | 8.5641e-10 | 6.0985e-08 | 1.0572e-09 |
| event_c_volume | m3 std | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| film_mass_differential | m3/s | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| slug_mass_differential | m3/s2 | 1.1713e-05 | 0.1148 | -6.3230e-14 | 4.5137e-09 |

Máximo normalizado: actual 0.370351; compatible 8.56754e-09. La tolerancia de certificación usada para compatibilidad es 1e-6.

# Reejecución B→C→D corregida

| Caso | tiempo relativo [s] | max R_C | certificado | observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C actual heredado | 26.7940 | 0.3704 | no | C→D corregido rechazado; balance líquido falla |
| C compatible | 26.8690 | 8.5675e-09 | sí | C→D corregido certificado |
| D con C compatible | 443.0934 | - | sí | gas 1.61e-15; líquido 1.26e-08; EOS 1.84e-09 |

# Trazabilidad código-prueba

| Elemento | Archivo | Símbolo | Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| R_C | src/gli/block6m2d_compatibility.py | compatibility_residuals_c | tests/test_block6m2d_c_compatibility.py |
| Auditoría ejecutable | src/gli/audit_block6m2d.py | audit_summary | tests/test_block6m2d_c_compatibility.py |
| B→C compatible | src/gli/stage_bc_common.py | rhs_bc_santos_compatible; rhs_mode=santos_compatible | test_santos_compatible_bc_transports_c_restrictions |
| C→D corregido | src/gli/stage_cd_common.py | _cd_terms_santos; rhs_mode=santos_corrected | test_corrected_cd_from_compatible_c_state_is_certified |
| API | src/gli_api/simulation_service.py | B→C santos_compatible; C→D santos_corrected | suite completa |

# Alcance y límites

API A→E con validationLevel=provisional: B→C compatible y C→D corregido quedan conectados; D→E sigue provisional y E→F desconectado. No se usaron proyecciones, clipping ni calibración. Pruebas: 101 passed en 70.55 s.