Bloque 6M-3C - Corrección paralela D→E

Caso Santos {50,70,80}. Ruta D→E corregida en paralelo; API conserva D→E legado/provisional y E→F desconectado.

# Dictamen

La ruta paralela rhs_mode='santos_corrected' queda matemáticamente compatible con el estado D entregado por C→D corregido. Cierra los residuales de memoria de v_f, balance con q_res, GLV cerrada y evento E. No se conecta a la API como ruta principal porque E→F sigue desconectado y la validación cuantitativa global D→E aún requiere comparación formal contra el caseId Santos.

# Contratos corregidos

| Contrato | Implementación | Residual/valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| v_f como memoria | v_f(D+) se toma de 4.1.40 usando el estado D corregido. | 5.9283e-08 | m/s |
| q_res etapa 3 | Inventario total = I_D + q_res t. | 4.2188e-14 | m³ |
| balance líquido | Error relativo contra inventario D correcto. | 3.2983e-14 | adim. |
| GLV | Ruta corregida enclava GLV cerrada; caudal cero. | False | - |
| evento E | Base de golfada llega a superficie. | 23.806709 | s |

# Comparación legado vs corregido

| Magnitud | Legado | Corregido paralelo |
| --- | --- | --- |
| Certificación D→E | False | True |
| E relativo [s] | 21.862688 | 23.806709 |
| Producido [m³] | 0.172063 | 0.519699 |
| Error líquido | 0.513127 | 3.2983e-14 |
| Reservorio residual [m³] | 0.018127 | 4.2188e-14 |
| GLV abierta | True | False |
| Máx. residual normalizado | 1 | 3.5470e-08 |

# Residuales corregidos

| Residual | Estado | Valor | Norm. | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vf_memory | ok | 5.9283e-08 | 3.5470e-08 | La ruta corregida transporta v_f como estado inicial de película. |
| rho_memory | ok | -5.5758e-08 | 1.0836e-09 | La densidad de gas se conserva en la frontera D. |
| reservoir_balance | ok | 4.2188e-14 | 3.2983e-14 | El inventario total usa el volumen correcto en D más aporte de reservorio. |
| glv_latched_closed | ok | 0 | 0 | La GLV queda cerrada/enclavada en la ruta corregida. |
| event_E | ok | 0 | 0 | El evento terminal E se detecta en la base de la golfada. |
| film_geometry_E | ok | 0 | 0 | La película permanece positiva durante D->E corregido. |

# Alcance API y pruebas

| Elemento | Archivo | Contrato |
| --- | --- | --- |
| Integrador | src/gli/stage_de_dynamic.py | simulate_stage_d_to_e(..., rhs_mode='santos_corrected') |
| Auditoría | src/gli/audit_block6m3_de.py | corrected_residuals_d / corrected_certified |
| Pruebas | tests/test_block6m3_de_audit.py | legado provisional; corregido cierra residuales |
| API | src/gli_api/simulation_service.py | validationLevel='provisional'; D→E legado/provisional |

Compuerta: D→E corregido queda compatible en paralelo, pero la API no se promueve a certified mientras E→F siga desconectado. Suite local: 105 passed.